| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | LSZQ. 点击此处添加CCS号 |

梁山县专用汽车行业协会团体标准

T/LSZQXXXX—XXXX

挂车空气悬架总成技术条件

Trailer air suspension assembly technology

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本标准的某些内容有可能涉及专利。本标准的发布机构不应承担识别这些专利的责任

本文件由山东正阳机械股份有限公司提出。

本文件由××××归口。

本文件起草单位：山东正阳机械股份有限公司、山东众成标准信息科技有限公司。

本文件主要起草人：李广建、李大成、王广胜、吴兆勇、王九川、王勇、李国柱。

挂车空气悬架总成技术条件

范围

本标准规定了挂车空气悬架总成（以下悬架总成）的术语和定义、分类及基本参数、技术要求、试验方法、检验规则和标志、使用说明书、包装、运输、贮存。

本标准适用于由支架、导向臂、减震器、空气弹簧等零部件组成的挂车空气悬架总成（不包含悬架控制系统），其它结构的总成也参照使用

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 9286－1998  色漆和清漆  漆膜的划格试验

GB/T 13061-1991  汽车悬架用空气弹簧  橡胶气囊

GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件

GB/T 17275－1998 货运全挂车通用技术条件

GB/T 19844-2005  钢板弹簧

JB/T 4730.4－2005  承压设备无损检测 第4部分 磁粉检测

JB/T 5994 装配通用技术要求

JB/T 8828 切削加工件 通用技术条件

QC/T 491  汽车筒式减振器尺寸系列及技术条件

QC/T 518  汽车用螺纹紧固件紧固扭矩

QC/T 517  汽车钢板弹簧用U型螺栓及螺母技术条件

QC/T 545  汽车筒式减振器 台架试验方法

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

挂车空气悬架总成Trailer air suspension assembly

是连接车架和车轴的装置，由支架、导向臂、减震器、空气弹簧等零部件组成，起承载和减震作用。

梁式空气悬架总成Beam type air suspension assembly

采用刚性梁作为悬架导向臂的悬架总成，导向臂本身不具有缓冲功能。

板簧式空气悬架总成Spring type air suspension assembly

采用变截面板簧作为悬架导向臂的悬架总成，导向臂本身同时具有的缓冲功能

分类及基本参数

分类

分为梁式空气悬架总成和板簧式空气悬架总成。

型式

梁式空气悬架总成分为正装式A型和反装式B型两种型式，见图1。

梁式空气悬架总成示意图

板簧式空气悬架总成分为正装式Z型和反装式F型两种型式，见图2

板簧式空气悬架总成示意图

基本参数

基本参加包括额定载荷、车轴安装高度、轴管型式，其安装高度示意图见图3。基本参数见表1。

车轴安装高度示意图

空气悬架总成基本参数表

| 型式 | 额定载荷（吨） | 车轴安装高度H(mm) | 轴管型式 |
| --- | --- | --- | --- |
| A型、Z型 | 9，11，12，13 | 380、400、420、440、460、480、500 | 圆轴:Φ127，方轴:□127，□150 |
| B型、F型 | 9，11，12，13 | 180，200，220，240 | 圆轴:Φ127，方轴:□127，□150 |
| 注：实际使用载荷建议不大于额定载荷。 |  |  |  |

4.3 悬架型号标记由企业名称、挂车悬架代号、安装方式代号、每轴最大载荷、高度规格和每轴套数组成，型号标记方法如下：（型号与命名）

技术要求

外观及涂装

挂车空气悬架的表面不应有明显的凹凸、粗糙不平等缺陷。

挂车空气悬架的涂漆表面应平整，颜色、光泽应均匀一致，不允许有流挂、起泡、针孔、发白等现象。

涂漆的附着力应不低于GB/T 9286－1998表1中第3级。

焊接

焊缝应平整均匀，不允许有裂纹、漏焊、夹渣、气孔、咬边等缺陷。

梁式空气悬架导向臂焊缝应进行磁力探伤，其质量等级应不低于JB/T 4730.4－2005表6中Ⅲ 级。

关键零部件

空气弹簧应符合GB/T 13061规定。

减振器应满足QC/T 491规定，按额定载荷其示功试验复原阻力及压缩阻力应符合表2。

减震器阻尼力参数表

| 额定载荷，t | 复原阻力,N | 压缩阻力,N |
| --- | --- | --- |
| 9～10 | 8 000～15 000 | 2 000～3 500 |
| 11～13 | 15 000～23 000 | 3 500～5 500 |

导向臂：在规定的条件下，导向臂的疲劳寿命应不小于10万次。

汽车钢板弹簧用U型螺栓及螺母应符合QC/T 517 规定。

装配

零部件应检验合格方可装配。

装配质量应符合JB/T 5994规定。

重要的螺栓螺母副的紧固扭矩应符合表3的规定。

重要的螺栓螺母副紧固扭矩

| 序号 | 螺栓螺母副 | 螺纹规格 | 紧固扭矩 N·m |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | U型螺栓螺母副 | M22×1.5 | 550～600 |
| 2 | U型螺栓螺母副 | M24×2 | 600～650 |
| 3 | 导向臂轴螺母副 | M30 | 800～850 |
| 4 | 减振器轴螺母副 | M20 | 300～350 |
| 5 | 减振器轴螺母副 | M24 | 390～460 |

重要的螺纹连接应设置防松措施。

其它螺栓螺母副的紧固扭矩应符合QC/T 518规定。

总成要求

悬架总成的转动部分必须灵活，不得有卡滞或咬合现象。

带有轴距微调机构的悬架总成，轴距调节范围应不小于10mm。

前支架与导向臂之间应设置可更换的耐磨板。

两侧导向臂的平行度误差应不大于2mm；两侧导向臂与车轴的垂直度误差应不大于2mm。

车轴上下调节的总行程应不小于150mm。

空气弹簧在额定载荷下的工作气压范围应为（400～700）kPa。

总成疲劳寿命不应低于80万次。

检验规则

检验分类

分出厂检验和型式检验。

出厂检验

每件产品应经公司质检部门检验合格后方可出厂，并附有证明产品质量合格的文件。

检验项目为5.1.1，5.1.2,5.2.1，5.4.3～5.4.5，5.5.1～5.5.5。

型式检验

有下列情况之一者应进行型式检验：

新产品试制定型鉴定时；

正式生产后，产品的结构、材料、生产工艺、关键工序的加工方法等有较大改变，可能影响产品性能时；

正式生产每年进行一次；

停产半年以上，恢复生产时；

出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；

相关质量技术监督机构提出要求时。

抽样

在出厂检验合格的产品中任意抽取，抽样基数不少于十件，抽样数为三件。

检验项目

本标准第5章规定的全部项目和标志。

判定方法

如检验项目中有不合格项，应加倍抽样对不合格项进行复验；如仍有不合格项，则判定该次型式检验不合格。

标志

每件悬架总成应有固定的产品标牌。标牌内容应包括：

- 产品名称及型号；

额定载荷质量，t；

车轴安装高度，mm；

执行标准号；

公司名称及生产地址；

商标；

出厂编号。

包装、运输、贮存

包装

产品包装应符合GB/T 13384规定。产品应附有使用说明书和合格证。

运输

产品在运输时应小心轻放，不得碰撞落地。

贮存

产品应贮存在干燥、通风、防雨的地方。